- ОБРАЗЕЦ № 2

## ДО

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

гр. Варна,

## ул. „Васил Друмев” №73

Т Е Х Н И Ч Е С К А   О Ф Е Р Т А

От:________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)

за участие в процедура открит избор за определяне на изпълнител с предмет:

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА по обособени позиции, както следва:

 Обособена позиция 1. Лаборатория за анализ и повишаване на ефективността на корабен пропулсивен комплекс

 Обособена позиция 2. Лаборатория за превенция и преодоляване на последствията от нефтени разливи и аварии в морския транспорт“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1. Лаборатория за анализ и повишаване на ефективността на корабен пропулсивен комплекс

Обособена позиция 2. Лаборатория за превенция и преодоляване на последствията от нефтени разливи и аварии в морския транспорт“

Предлагаме да изпълним _____________________________(посочва се пълния предмет) на процедурата, в съответствие с изискванията, заложени в пояснителния документ и документацията за участие.

Предложените от нас стоки/услуги, по предмета на процедурата са подробно описани в Приложение № 1 към настоящата техническа оферта.

Ще изпълним обекта на процедурата в срок* от:

_________________________ за Обособена позиция 1,

(календарни дни)

_________________________ за Обособена позиция 2, но не повече от срока указан в

(календарни дни)

обявлението за обществена поръчка, в съответствие с приложения към настоящата техническа оферта график за изпълнение на предмета на процедурата - Приложение № 2.     (* попълва се, когато предмета на процедурата  изисква различни срокове за изпълнение)

Относно допълнителните изисквания и условия, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Изисквания и условия на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” | Предложение на кандидата | Забележка |
| Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА - Лаборатория за анализ и повишаване на ефективността на корабен пропулсивен комплекс Да отговаря на следните Минимални изисквания: 1. Възможност за пълна промяна на хидродинамичните характеристики на корабния модел и промяна на характеристиките на винторулевата група 2. Модул визуализация с поне 50″ дисплей на 360 градуса за по-реалистично пресъздаване на сценарииите от инструктора 3. Модул за визуализация да разполага най-малко с Електронна карта, Радар/Арпа и инструкторски модул, който може да възпроизвежда сценариите за анализ и допълнително променяне на корабните модели 4. Целта на Лаборатория за анализ и повишаване на ефективността на корабен пропулсивен комплекс е да могат да се извършват различни изследвания за оптимизация на корабните двигатели и винто-рулева група при различни натоварвания на кораба , както и при различни диферентни и кренови състояния . 5. Начални условия: Лабораторията за анализ и повишаване на ефективността на корабен пропулсивен комплекс да се състои от два модула – Модул Визуализация и Модул Инструкторска станция. Модулът визуализация ще бъде разположен в помещение с размери 4,65м х 6,35м. Модул Инструкторска станция ще бъде разположен в помещение с размери 4,87м х 1,87м. Модул Визуализация да се състои от 10 броя 50" дисплея. Всеки един от тях да бъде на стойка и с метално пано. Всички 10 броя дисплеи да бъдат управлявани от компютри. Модулът Визуализация включва и Метална конзола с ECDIS или еквивалентна с клавиатура и тракбол, която да се интегрира с метална конзола за Radar/Arpa с клавиатура и тракбол и метална конзола с интегрирани навигационни прибори: GPS, Echosounder, SVDR, Dopler log, conning display и УКВ. Навигационните прибори, ECDIS и Radar/ Arpa оборудването да се управляват от компютри. Модулът Визуализация да има и навигационна маса с място за съхраняване на хартиените карти интегрирана в основната конзола. Модул Инструкторска станция да включва четири броя 24" дисплея, които да са на метална надставка и да служат за изобразяване на състоянието на главните двигатели. Инструкторската станция и брифинг станцията се управляват от един компютър. Инструкторската станция трябва да: - позволява въздействане на корабната хидродинамика - позволява моделиране на формата на корабния корпус - позволява моделиране на пропулсивната система на кораба (включително да се залагат различни по мощност машини, да се променят диаграмите на мощност на машината в различните моменти при преден и заден ход) - позволява промяна на взаимодействието кораб - кораб, така че да се засмукват по-големи/малки засмуквания между различни по големина и форма плавателни съдове - може да се симулира различно накреняване и диферентоване на корабните модели и в последствие, този ново генериран корабен модел да се зареди в мостика и да се анализира от специалистите - позволява симулация на ефект на засмукване на дъното (да могат да се променят съответните коефициенти, за да може този ефект да се засили или намали в зависимост от необходимостта) - позволява промяна на диаметъра на винта и промяна на крачката на винта - позволява промяната на площта на перото - позволява промяна на местоположението и вида на винта, включително броя и вида на задвижването (азимутално, тръстерно, водометно) - позволява - запис на основните хидродинамични характеристики на външна екселска програма, за по нататъшен анализ от съответните специалисти - позволява промяна на ветрилната площ на кораба - позволява промяна в параметрите на швартовите въжета, сила на скъсване, еластичност, мощност на лебедките. Брифинг станцията представлява част от инструктурската станция, която е снабдена с проекционна система за визуализация на ситуацията, която позволява извършване на анализ и оценка. Технически характеристики, обект на допълнителна оценка: - Брой компютри управляващи 50’’дисплеи - Брой компютри управляващи навигационните прибори, ECDIS, Radar/Arpa оборудването - Инструкторската станция да е с възможност за поглед от птичи поглед и да има метална конзола, която обхваща четирите броя 24" дисплея (Да/Не) Доставка до: ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ - гр. Варна 9026, ул. Васил Друмев 73 При доставка на лабораторията се подписва приемо-предавателен протокол. След въвеждане в експлоатация на лабораторията се подписва финален приемо-предавателен протокол. |  |  |
| Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо): 1. Гаранционна поддръжка (месеци) - минимум 12 месеца гаранция 2. Време за реакция при проблем с оборудването (часове) - считано от подаден сигнал за възникналата повреда 3 Време за отстраняване на проблем с оборудването (в календарни дни) - считано от деня следващ деня на подаване на сигнал за възникнала повреда |  |  |
| Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация : Безплатно от Изпълнителя в периода на въвеждане в експлоатация на лабораторията |  |  |
| Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо) При доставка, изпълнителят трябва да предостави: Ръководство за употреба и инструкции на български език. Цялата документация да е на български. |  |  |

| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Изисквания и условия на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” | Предложение на кандидата | Забележка |
| Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА - Лаборатория за превенция и преодоляване на последствията от нефтени разливи и аварии в морския транспорт Да отговаря на следните Минимални изисквания: 1. Поне три модула състоящи се от пътеки и визуализационни каски с ориентиращи системи за пълен обзор на 360 градуса 2. Възможност за симулации на експлозии, пожари, нефтени разливи и борба с тях 3. Възможност за възпроизвеждане на записа на упражненията за анализ 4. Целта на Лабораторията за превенция и преодоляване на последствията от нефтени разливи и аварии в морския транспорт е извършване на контролирано във виртуална среда на замърсяване на околната среда, включително възникване на пожар и експлозия на борда на повреден кораб. След подробен анализ от специалистите в областта, трябва да могат да се разиграят различни действия на аварийните екипи по овладяването на бедствието с цел свеждане до минимум човешки жертви и вреди върху околната среда. 5. Начални условия: Лабораторията за превенция и преодоляване на последствията от нефтени разливи и аварии в морския транспорт да включва: 5.1. Модул за симулиране на инциденти в пристанище: - Възможност за симулиране на пожари и експлозии и овладяването им на територията на пристанищен комплекс; - Възможност за симулиране на промишлени аварии, като изтичане на газ, радиация, опасни взривоопасни смеси и овладяването им; - Възможност за отработване на екипна работа за овладяването на бедствия и аварии, както в, така и извън района на пристанището; - Възможност за симулиране на нефтен разлив в пристанището; - Възможност за редуциране на нефтеното петно и окончателното му почистване от морската повърхност; - Възможност за симулиране на катастрофи на път и подход към пристанищен район; - Възможност за симулиране на подпалване на горски масив в близост до пристанище и овладяване на пожара; - Възможност за симулиране на пожар в сграда. 5.2. Модул за симулиране на инциденти на борда на кораб: - Възможност за симулиране на нефтен разлив около кораб или като самостоятелен обект в пристанище или в открит океански район; - Възможност за локализиране на нефтения разлив от навигационния мостик (комбинирана работа с Лабораторията за за анализ и повишаване на ефективността на корабен пропулсивен комплекс); - Възможност за редуциране на нефтеното петно и окончателното му почистване от морската повърхност; - Предоставяне на поне един симулационен корабен модел с възможност за локализиране и отстраняване на нефтени разливи, който се управлява от основния мостик и притежава всички хидродинамични характеристики на кораб, който може да извършва такъв род дейност; - Възможност за поставяне на бонови заграждения; - Възможност за симулиране на пожар и експлозия на кораба и отработване на аварийно спасителни операции от основния мостик ; - Възможност за последващо свързване на основния мостик с лабораторията оборудвана за борба и превенция от нефтени разливи и пожар; - Възможност за редуциране на нефтеното петно и окончателното му почистване от морската повърхност с помощта на корабни съоръжения, контролирани от основния мостик. - Да има компютърно базирана система състояща се от каски възпроизвеждащи околната среда на 180 градуса, обхващаща цялото периферно зрение. Каските да притежават и жиро-стабилизираща система позволяваща оглеждането на 360 градуса. Системата да притежава възможност за движение поне напред назад отработвано от движеща пътека. Системата да има голям екран възпроизвеждащ изображението от инструкторската станция за наблюдение и анализ от голям кръг хора с цел анализ на ситуацията. - Извършването на действия за борба с пожари и нефтени разливи да може да се извършва и от мостика на лабораторията за анализ и повишаване на ефективността на корабен пропулсивен комплекс 5.3. Инструкторски модул : - Възможност за изготвяне и контрол на упражнение и сценарии на аварията; - Възможност за наблюдаването от птичи поглед на ситуацията през цялото време и прожектирането и на екран за анализ и дискусия от аварийно спасителни служби; - Инструкторската станция да има метална конзола, която обхваща минимум два броя 22" монитора - Възможност за контрол на бедствието – пожар, нефтен разлив експлозия и записване на упражнението с цел на по–късен етап да се възпроизведе и да се анализира. - Инструкторската станция да позволява , прожектиране на панорамен екран цялото упражнение за анализ. - трябва да може да се предоставя информация от инструкторската станция прожектирана от поне 1 проекционен апарат с характеристики HD Ready на екран поне с размери 2мх1.5м, за анализ от широка група наблюдатели Технически характеристики, обект на допълнителна оценка: 1. Брой каски с обзор на видимост 180 градуса и снабдени с жиро–навигационна система, с помощта на която може да се извършва оглеждане на 360 градуса и разрешаваща способност поне 1024 х 720 пиксела.. 2. Брой предоставени пътеки за движение поне напред и назад във виртуалната среда и възможност за странично движение с поне джойстик. 3. Възможност за предоставяне на три работни места и едно инструкторско място и брифинг място с екран 3м х 2м. (ДА/НЕ) Доставка до: ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ - гр. Варна 9026, ул. Васил Друмев 73. При доставка на лабораторията се подписва приемо-предавателен протокол. След въвеждане в експлоатация на лабораторията се подписва финален приемо-предавателен протокол. |  |  |
| Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо): 1. Гаранционна поддръжка (месеци)- минимум 12 месеца гаранция 2. Време за реакция при проблем с оборудването (часове) - считано от подаден сигнал за възникналата повреда 3 Време за отстраняване на проблем с оборудването (каледарни дни) - считано от деня следващ деня на подаване на сигнал за възникнала повреда |  |  |
| Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация : Безплатно от Изпълнителя в периода на въвеждане в експлоатация на лабораторията. |  |  |
| Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо) При доставка, изпълнителят трябва да предостави: Ръководство за употреба и инструкции на български език. Цялата документация да е на български. |  |  |

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на процедурата в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Приложение №1 – Техническо описание на стоките/услугите/строителството от предмета на процедурата, подлежащи на изпълнение;

Приложение № 2 – График за изпълнение на предмета на процедурата;

Приложение № 3 – Други документи и доказателства (по преценка на кандидата).

ДАТА: _____________ г.			ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

___________________________________________

(име и фамилия)

___________________________________________

(длъжност на представляващия кандидата)

Приложение №1

________________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

на стоките/услугите по предмета

на процедурата, подлежащи на изпълнение

| № |  |  |  | Оферта на участника |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Описание на достваките/ услугите/ дейностите/ строителството | Мярка | Количество | Т И П | Описание | Стандарт | Производител | Страна на произход | Позиция по приложения в офертата каталог | Забележка |

(предложената форма е примерна и следва да се коригира в зависимост от спецификата на предмета на процедурата)

Дата: ________г.                                                               ПОДПИС И ПЕЧАТ:____________

______________________________

(име и фамилия)

________________________________________	(длъжност на представляващия кандидата)

Приложение №2

________________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)

График за изпълнение на предмета на процедурата

| № | Описание /Вид и № на стоките/услугите/етап или дейност от строителството, които ще се извършат/ | Начален срок* на започване на изпълнението | Краен срок* за започване на изпълнението | Забележка |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(предложената форма е примерна и следва да се коригира в зависимост от спецификата на предмета на поръчката)

*сроковете например могат да бъдат предствавени в календарни дни от датата на сключване на договора

Дата: ________г.                                                               ПОДПИС И ПЕЧАТ:____________

______________________________

(име и фамилия)

________________________________________	(длъжност на представляващия участника)